#### Schacht aus Betonfertigteilen gem. EN 1917+DIN V 4034-1 und TOBNORM

0	Anforderungen an Einstiegschächte

Einstiegschacht aus Beton, mind. C 40/50, in Fertigteilausführung nach EN 1917+

DIN V 4034-1, Typ 2, Bauteilverbindung gem. TOBNORM, mit in der Muffe lagegenau einbetonierter Elastomerdichtung nach DIN 4060, mit in der Muffe lagegenau einbetoniertem Lastübertragungselement mit Sandfüllung, nicht federnd, ausgelegt für SLW 60

liefern und einbauen.

Schachtdurchmesser     DN  ___________           (1000, 1200,1500,2000)

Steighilfe :   _____________              (Steigeisen DIN V1264, in Verbindung DIN EN 131001 ,

Steigmaß: 	250 mm	Stahlsteigbügel DIN 19555 Form A oder B,

EdelstahlsteigbügelDIN 19555 Form A oder B	)

wahlweise:  Verwendung von Zement mit hohem Sulfatwiderstand (HS)

1	Schachtunterteile

1.1	Schachtunterteil nach EN 1917+DIN V 4034-1 , Typ 2

Bauteilverbindung gem. TOBNORM, Steighilfe usw. gemäß Pos. 0

Schachtdurchmesser     DN  ___________           (1000, 1200,1500,2000)

Wandstärke : mindestens 150 mm

Ausbildung des Gerinne:  scheitelgleich , max. 500 mm hoch

Auskleidung des Gerinne, aus Werkstoff: ____________ (Beton, Steinzeug,  GFK)

Einschließlich eingebauter Muffen für die gelenkigen Anschlüsse der Zu- und Ableitungen mit den dazugehörigen Dichtelementen.

Bauhöhe h3:        __________  (h3-Maß nach DIN in mm)

Einlauf:	DN ___________ Anschlussrohrart: _____________ Gefälle: _______%

Auslauf:	DN ___________ Anschlussrohrart: _____________ Gefälle: _______%

1 Stück							EP _________	GP __________

1.2	Schachtunterteil nach EN 1917+DIN V 4034-1, Typ 2

wie Pos. 1.1 jedoch Bauhöhe (h3)________    (h3-Maß nach DIN in mm)

Einlauf:	DN ___________ Anschlussrohrart: _____________ Gefälle: _______%

Auslauf:	DN ___________ Anschlussrohrart: _____________ Gefälle: _______%

1 Stück							EP _________	GP __________

1.3	Zuschlag gewinkeltes Gerinne

Zuschlag zu Pos. _____ Fertigteilschacht

##### 1 Stück							EP _________	GP __________

1.4	Weiterer Zulauf
Zuschlag zu Pos. _____ Fertigteilschacht
für 1 zusätzlichen Zulauf bis einschließlich  Rohrdurchmesser

##### DN ___________ Anschlussrohrart: ________ Gefälle: bis _______%

##### 1 Stück							EP _________	GP __________

# Schacht aus Betonfertigteilen gem. EN 1917+DIN V 4034-1 und TOBNORM

2	Schachtringe

2.1	Schachtring nach EN 1917+DIN V 4034-1 , Typ 2

Bauteilverbindung gem. TOBNORM, Steighilfe usw. gemäß Pos. 0

Wandstärke:	120 mm 	(DN 1000 mm)

135 mm 	(DN 1200 mm)

150 mm 	(DN 1500 mm)

150 mm 	(DN 2000 mm)

Schachtdurchmesser:    DN _________  	(DN: 1000, 1200,1500,2000 mm)

Bauhöhe:   _________		(Bauhöhe: 500, 750, 1000 mm)

1 Stück					EP _________	GP __________

2.2	Schachtring nach EN 1917+DIN V 4034-1, Typ 2

wie Pos. 2   jedoch Bauhöhe  ________

3	Schachthälse

3.1	Schachthals nach EN 1917+DIN V 4034-1, Typ 2

Bauteilverbindung gem. TOBNORM, Steighilfe usw. gemäß Pos. 0

Wandstärke:	120 mm 	(DN 1000 mm)

135 mm 	(DN 1200 mm)

150 mm 	(DN 1500 mm)

150 mm 	(DN 2000 mm)

Schachtdurchmesser:    DN _________  	(DN: 1000, 1200,1500,2000 mm)

Bauhöhe:     ________		(Bauhöhe: 600, 850 mm)

1 Stück					EP _________	GP ___

3.2	Schachthals nach EN 1917+DIN V 4034-1, Typ 2

wie Pos. 3   jedoch Bauhöhe  ________

4	Abdeckplatten

4.1	Abdeckplatte nach EN 1917+DIN V 4034-1, Typ 2

Bauteilverbindung gem. TOBNORM, Steighilfe usw. gemäß Pos. 0

Schachtdurchmesser:    DN _________  	(DN: 1000, 1200,1500,2000 mm)

Bauhöhe: 200 mm

1 Stück					EP _________	GP __________

4.2	Übergangsplatte nach EN 1917+DIN V 4034-1, Typ 2

Bauteilverbindung gem. TOBNORM, Steighilfe usw. gemäß Pos. 0

Übergang 	von	DN __________		(DN 1200, 1500, 2000)
			auf	DN __________		(DN 1000, 1200, 1500)

Bauhöhe:	250 mm

1 Stück					EP _________	GP __________

# Schacht aus Betonfertigteilen gem. EN 1917+DIN V 4034-1 und TOBNORM

5	Ausgleichsringe

5.1	Ausgleichsring nach EN 1917+DIN V 4034-1, verschiebesicher

Bauhöhe		60  mm

1 Stück					EP _________	GP __________

5.2	Ausgleichsring nach EN 1917+DIN V 4034-1, verschiebesicher

Bauhöhe		80 mm

1 Stück					EP _________	GP __________

5.3	Ausgleichsring nach EN 1917+DIN V 4034-1, verschiebesicher

Bauhöhe		100 mm

1 Stück					EP _________	GP __________